XVI интеллектуальный турнир памяти Л. М. Лоповка. ФИЗИКА. 2012

Экспериментальный конкурс. 7 класс

Оборудование: стеклянная призма с гранями, скошенными под различными углами; пойнтер, линейка, транспортир, таблица синусов.

Задания

- Положите призму на лист бумаги. Обведите ее контуры. Направьте луч пойнтера на скошенную грань с углом ф1 (более острую). Наблюдайте ход луча через призму и его выход в воздух. Для этого задний край пойнтера следует слегка приподнимать (луч прижимать к листу).

Рис. 1

Исследуйте процесс прохождения луча через призму для различных углов падения (от 90⁰ до -90⁰, т. е. -90⁰<α1<90⁰). Каждый раз угол падения и угол преломления на границах I и II (α1, γ1, и α2, γ2) измеряйте транспортиром (5 - 6 значений). Для этого на листе необходимо как можно точнее изобразить ход лучей при помощи карандаша и линейки. Луч падающий рисуйте заранее и пускайте вдоль него реальный луч.

- Сделайте несколько самых интересных рисунков. Объясните наблюдаемые явления.

- Определите показатель преломления вещества призмы.

- Постройте график зависимости угла преломления γ2

на границе II от угла падения α2 на эту границу. (см. рис. 1)

- Проведите несколько опытов для грани с углом ф2. Найдите и объясните отличия.