XVI интеллектуальный турнир памяти Л. М. Лоповка. ФИЗИКА. 2012

Экспериментальный конкурс. 9 класс

Оборудование: источник постоянного напряжения, лампочка, вольтметр, резистор с известным сопротивлением, резистор с неизвестным сопротивлением, проводники.

Групповое: омметр, термометр.

Задания

- Определите сопротивление резистора.

- По надписям на лампе определите сопротивление в номинальном режиме.

- Определите температуру нити лампы в номинальном режиме.

- Исследуйте зависимость силы тока через лампу от напряжения на ней (ВАХ), а также мощности, потребляемой лампой, от температуры нити. Постройте соответствующие графики.

- В отчете приведите используемые схемы и формулы для расчётов.

Считать Rv>>Rрез. и Rv>>Rл.

- Объясните результаты опытов.